Приложение 2

Техническое задание

На закупку: Костюм для защиты от воды, кислот, щелочей  ВнК50Щ50

(краткое наименование товара)

В интересах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

1. Количество (объем) закупаемого товара в соответствии с Номенклатурой.

2. Срок (график) поставки закупаемого товара: до 15.12.2023.

3. Место поставки закупаемого товара д. Дубовый Лес, Минский р-н, филиал «Управление материально-технического снабжения и комплектации»

4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара:

Вводная часть

Костюм предназначен в качестве спецодежды для защиты от воды, кислот и щелочей   на объектах филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, изготовлено не ранее одного года, предшествующему дате заключения договора закупки.

Требования к костюму, соответствие размерному ряду установлены ГОСТ 27643-88.

Костюм – куртка с капюшоном и полукомбинезон с усилительными накладками в области колен из ткани винилискожа-ТР специального назначения. Классификация защитных свойств:

Вн – защита от воды,

К50 – защита от кислот,

Щ50 – защита от щелочей.

Обязательное наличие:

- заверенной копии сертификата соответствия требованиям ТР ТС 019/2011;

- протоколов испытаний;

- технического описания предлагаемого к поставке товара в соответствии с                     СТО Газпром 28-2006;

- наличие образца продукции.

- эксплуатационной документации на средство индивидуальной защиты согласно п.4.13 ТР ТС 019/2011.

Предмет закупки в Едином Реестре МТР, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром» - отсутствует.

Критерии оценки для выбора наилучшего предложения

наличие опытной эксплуатации изделия в Обществе, наилучшие результаты (показатели) опытной эксплуатации.

Характеристики

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона тип А.  (рис. прилагается).

Куртка прямого силуэта с центральной потайной бортовой застежкой, закрытой планкой. Под застежкой - влагозащитная планка. На полочке и спинке притачные кокетки. Рукава втачные длинные, низ рукавов стянут эластичной тесьмой. На спинке под водозащитным клапаном вентиляционные отверстия. На полочках прорезные карманы с клапанами.

Куртка с втаченным в горловину капюшоном, застегивающимся на пату с кнопкой, по лицевому краю и объёму по ширине и глубине посадки стянут шнуром с фиксаторами.

На рукавах куртки в области локтей и на полукомбинезоне в области колен и задних половинках полукомбинезона расположены усилительные накладки.

На кокетках переда и спинки куртки на расстоянии 1,5-2,0 см от шва притачивания, а также по низу верхней части рукавов наклеивается световозвращающая полоса шириной 5 см.

Полукомбинезон с цельнокроеным нагрудником и спинкой, без боковых швов на бретелях, застегивающихся на фастекс, прикрепленный эластичной тесьмой к нагруднику. Для регулирования ширины изделия на уровне талии и бедер с левой стороны обработана пуфта. На рукавах куртки в области локтя и на полукомбинезоне в области колен и задних половинок – усилительные накладки.

По низу половинок брюк полукомбинезона на высоте 25 см предусмотрена световозвращающая полоса шириной 5 см.

Материал фурнитуры – пластмасса, композит, отсутствие металла. Цвет фурнитуры: в тон ткани или черный.

Все соединительные швы костюмов должны быть выполнены швами: ниточно-сварным, сварным.

Корпоративные и эстетические требования

Костюм для работающих на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» должен отвечать эстетическим требованиям:

– основной цвет: синий (фирменные цвета: синий- каталог RAL K7 CLASSIC- RAL 5015, каталог PANTONE FASHON - 19 - 4056 TPX);

Логотип выполняют в цветовой гамме фирменного знака «Газпром трансгаз Беларусь».  Цвет: белый - каталог RAL K7 CLASSIC - RAL 9016, на синем фоне - каталог RAL K7 CLASSIC- RAL 5015, каталог PANTONE FASHON 19 - 4056 TPX, слово «трансгаз» пробелом.

Место нанесения – на левой кокетке полочки куртки, размер – 40*80 мм.

Место нанесения – спинка изделия, размер – 131* 230 мм.

на изнаночной стороне левой мешковины кармана передней части куртки настрачивается именная лента с возможностью нанесения даты, размером 30*100 мм. Схематичная зарисовка именной ленты:

____________

Маркировка, упаковка, хранение

Спецодежда для работающих на объектах филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» должна иметь эмблему по защитным свойствам. Эмблема по защитным свойствам костюмов располагается на верхней части левого рукава и представляет собой графический знак с буквенным обозначением – ВнК50Щ50. Размер эмблемы защитных свойств в готовом виде: 62 х 82мм.

Упаковка костюма должна соответствовать требованиям ГОСТ 10581 в части специальной одежды.

Срок эксплуатации - не менее 3 лет с даты выдачи в эксплуатацию,  срок хранения – не менее 5 лет при соблюдении условий хранения.

Рис. 1 Зарисовка художественно-технического оформления образца модели «Костюм для защиты от воды, кислот, щелочей  ВнК50Щ50».