Приложение 2 - Техническое задание

на закупку: установки абразивоструйной напорного типа.

в интересах: филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

| 1. Количество (объем) закупаемого товара | В соответствии с Номенклатурой. |
| --- | --- |
| 2. Предполагаемый срок (график) поставки закупаемого товара | 1 квартал 2024 года. |
| 3. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара |  |
| 3.1. описание потребительских свойств | Установка абразивоструйная напорного типа предназначена для очистки поверхности трубопроводов, металлоконструкций и технологического оборудования от старых защитных покрытий перед нанесением новых изоляционных (защитных) и лакокрасочных покрытий при ремонте объектов трубопроводов. |
| 3.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.) | Технические характеристики: Аппарат абразивоструйный: - макс. рабочее давление, бар – 10; - емкость бака, л – 100; - рабочая температура, °С:от минус -10 – до +50; Рукав абразивоструйный: - запас прочности - 3:1; - температура - –30°C +80°C; - внутренний слой - чёрный, гладкостенный, диэлектрический, абразивостойкий NR/BR полимерный материал. Абразивный износ по DIN ISO 4649:2013 макс. 50 мм³. Армирование - двойная текстильная оплетка. - оболочка - чёрный, диэлектрический, температуро- и абрази-востойкий SBR/NBR полимерный материал с текстильной оплёткой; - рабочее давление – до 12 бар; - давление разрыва - 36 бар; - диаметр – рукав а/с 32x48 мм; - длина бухты - 20м. Рукав сжатого воздуха: - рабочее давление – до 12 бар; - давление разрыва - 36 бар; - рабочие температуры - –30°С до +80°С; - наружная поверхность: тканевая оплетка; - диаметр - рукав а/с 32x48 мм; - длина бухты - 20м. Рукав сжатого воздуха. - рабочее давление – до 12 бар; - давление разрыва - 36 бар; - рабочие температуры - –30°С до +80°С; - наружная поверхность: резина; - диаметр - рукав а/с 19x28 мм; - длина бухты - 20м. Рукав воздушный. - рукав воздушный 9 x15; бухта 20м; - специальный толстостенный рукав из инертного материала. Рукава сдвоенные дистанционного управления. - рукав ДУ сдвоенный, d=6 мм, бухта 20 м. Соплодержатель NHP-2. - диаметр рукава п/с 32х48 мм; - количество 2 шт. Сцепления быстроразъемные. - сцепление байонетное для а/с рукавов 32 х 48мм; - количество 6 шт. Сцепления быстроразъемные. - сцепление байонетное для рукава d=19 мм, SKG-19; - количество 4 шт. Сопло 8 мм. - материал - карбида бора (B4C); - срок службы - до 1000 часов; - оболочка – полиуретан; - резьба - алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP; - входной диаметр - 32 мм; - выходной диаметр – 8 мм; - количество – 3 шт. Сопло 6 мм. - материал - карбида бора (B4C); - срок службы - до 1000 часов; - оболочка – полиуретан; - резьба - алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP; - входной диаметр - 32 мм; - выходной диаметр – 6 мм; - количество – 2 шт. Сопло изогнутое. - материал - карбида бора (B4C); - срок службы - до 1000 часов; - оболочка – полиуретан; - резьба - алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP; - входной диаметр - 32 мм; - выходной диаметр – 6-8 мм; - количество – 1 шт. Фильтр воздуха дыхания двухпостовой. - предназначен для очистки сжатого воздуха, подаваемого к шлему абразивоструйщика; - фильтр удаляет из сжатого воздуха конденсат, масло и до 98% частиц размером до 0,5 микрон; - оснащается регулятором давления, манометром, предохранительным клапаном и краном для слива конденсата. Кондиционер воздуха дыхания для шлемов абрази-воструйщика. - температура воздуха дыхания на выходе кондиционера до ± 20°С ниже или выше, чем температура воздуха на входе. Костюм абразивоструйщика профессиональный. - двойная застёжка «молния»; - двойной шов для обеспечения долговечности эксплуатации; - кожаные перчатки защищают оператора от пыли и от рикошета абразива; - застежка на брюках и эластичные резинки на рукавах для защиты от попадания абразива под одежду; - материал костюма - замша / хлопок; - размер костюма – 58 (XXL); - материал перчаток - кожа, хлопок, дл. 350 мм; - перчатки - сертификат ТР ТС 019/2011. Шлем абразивоструйщика. - прочный и износостойкий корпус шлема со встроенным широким каналом, по которому свежий воздух подаётся на лицо и голову оператора; - удлинённая наружная рамка окна предотвращает скопление абразива на пелерине; - козырёк сверху окна шлема защищает от попадания абразива между стёклами; - защёлка рамы окна устанавливается в специальный промежуток на козырьке, обеспечивая плотное прилегание рамы; - современная система крепления пелерины резиновое кольцо с застёжкой с храповым механизмом позволяет быстро заменять пелерину; - два стекла и стальная сетка обеспечивают прекрасный обзор рабочей площадки и надёжную защиту оператора. - Комплект поставки: - установка абразивоструйная; - бак 100 литров; - сито; - крышка; - дозирующий вентиль; - высокоэффективный фильтр-влагомаслоотделитель; - ревизионный люк; - блок ДУ, пульт ДУ, 20 м сдвоенного рукава ДУ, набор фитингов; - рукав абразивоструйный 32х48мм 2х20 метров; - рукав сжатого воздуха 32х48мм 20 метров; - рукав сжатого воздуха 19х28мм 20 метров; - рукав воздушный 9х15мм 20 метров; - соплодержатели 32х48 мм; - сопла; - фильтр воздуха дыхания двухпостовой; - кондиционер воздуха дыхания для шлемов абразивоструйщика; - костюм абразивоструйщика профессиональный; - шлем абразивоструйщика. |
| 3.3. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА | Требование не предъявляется. |
| 3.4. спецификация | Требование не предъявляется. |
| 3.5. план, эскиз, чертеж | Требование не предъявляется. |
| 3.6. необходимые качественные показатели | В соответствии с п. 3.2. |
| 3.7. тара, емкость (банка, фляга, бочка, автоцистерна, ж/д цистерна, ящик, упаковка и т.п. – для закупки материалов, масел, жидкостей, краски и т.д.), в которых должен быть поставлен товар | Тара, в которую упаковывается оборудование, должна обеспечивать его сохранность при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении |
| 3.8. при закупках запасных частей к оборудованию: полное наименование и код (шифр, № чертежа), а также заводские номера, дату выпуска и изготовителя эксплуатируемого оборудования, к которому они закупаются, чертеж требуемого изделия (при необходимости), паспорт | Требование не предъявляется. |
| 3.9. дополнительные условия для включения в контракт (необходимость технического обслуживания, инженерно-технического сопровождения, необходимость установки закупаемого оборудования сторонними специалистами, необходимость обучения, нахождение в Едином реестре МТР, отнесение предмета закупки к номенклатуре МТР для ПАО «Газпром», подлежащих контролю качества и корпоративной приемке в организациях-изготовителях и пр.) | - оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2023 года в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя. - в случае поставки оборудования, не применявшегося до настоящего времени в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», с целью проверки его технических характеристик поставщик организует проведение полевых испытаний оборудования до заключения договора (при необходимости, определяемой Заказчиком на момент проведения процедуры маркетинговых исследований). - наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь, гарантийное обслуживание и ремонт оборудования. В случае отсутствия сервисного центра на территории Республики Беларусь и при наступлении гарантийных обязательств Поставщик должен организовать гарантийное обслуживание и ремонт оборудования на территории иного государства, обеспечить за свой счет его доставку к месту гарантийного обслуживания и ремонта и возврат Заказчику. - поставщик по заявке Заказчика должен обеспечить проведение пуско-наладочных работ, настройку оборудования и обучение персонала навыкам работы с оборудованием (срок и место проведения работ согласно заявке Заказчика). Допуск сотрудников Поставщика на объект для выполнения вышеуказанных работ, осуществляется в соответствии с требованиями СТП СФШИ.01.29 «Порядок допуска подрядных организаций для выполнения работ на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». - средства измерений, входящие в комплект поставки, будут применяться при измерениях вне сферы законодательной метрологии и использоваться в качестве индикатора. На манометр, входящий в комплект поставки и отнесенный к индикатору, должна быть нанесена соответствующая маркировка «И». |
| 3.10. документация и разрешения, требуемые для подтверждения соответствия товара требованиям законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром» (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение, ИНТЕРГАЗСЕРТ и др.) | - декларация/сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 032/2013, ТР ТС 010/2011 (действующий). - гарантийный талон (паспорт); - руководство по эксплуатации на русском языке (инструкция); - другая документация, требуемая законодательством Республики Беларусь в качестве приложения к поставляемому оборудованию, не входящая в компетенцию ПОЗоК (необходимая для таможенного оформления, транспортировки материалов и т.п.). |
| 4. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения | В соответствии с заявками филиалов на 2024 год. |
| 5. Требования по гарантии закупаемого товара | Не менее 12 месяцев со дня поставки. |
| 6. Предполагаемые изготовители товаров | Великолукский Механичкский Завод и другие изготовители. |
| 7. Предполагаемые марки, модели | ВМЗ DSG -100 Professional или аналог. |