Приложение 2

- Техническое задание

на закупку: струбцины универсальной для прижатия и фиксации заплат.

в интересах: филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

| 1. Количество (объем) закупаемого товара | В соответствии с Номенклатурой. |
| --- | --- |
| 2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара | 1-2 квартал 2024 года |
| 3. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара |  |
| 3.1. описание потребительских свойств | Струбцина выжимная предназначена для сборки, фиксации и прижатия «заплат», устанавливаемых в отверстие изнутри или снаружи трубы, при выполнении сварочных работ на магистральных трубопроводах. |
| 3.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.) | Струбцина должна иметь: - усилие на винте наибольшее (тянущее и толкающее), кгс 1000; - ход винта, не менее, мм 70; - расчётный максимальный момент на маховике винта, не более, кгс×м 3,5; - пояса для крепления к трубам с наружными диаметрами, мм 1020, 1220, 1420; - масса струбцины (без пояса и стяжек), не более, кг 7. |
| 3.3. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА | Требование не предъявляется. |
| 3.4. спецификация | Требование не предъявляется. |
| 3.5. план, эскиз, чертеж | Требование не предъявляется. |
| 3.6. необходимые качественные показатели | В соответствии с п. 3.2. |
| 3.7. тара, емкость (банка, фляга, бочка, автоцистерна, ж/д цистерна, ящик, упаковка и т.п. – для закупки материалов, масел, жидкостей, краски и т.д.), в которых должен быть поставлен товар | Тара, в которую упаковывается струбцина, должна обеспечивать его сохранность при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении. |
| 3.8. при закупках запасных частей к оборудованию: полное наименование и код (шифр, № чертежа), а также заводские номера, дату выпуска и изготовителя эксплуатируемого оборудования, к которому они закупаются, чертеж требуемого изделия (при необходимости), паспорт | Требование не предъявляется. |
| 3.9. дополнительные условия для включения в контракт (необходимость технического обслуживания, инженерно-технического сопровождения, необходимость установки закупаемого оборудования сторонними специалистами, необходимость обучения, нахождение в Едином реестре МТР, отнесение предмета закупки к номенклатуре МТР для ПАО «Газпром», подлежащих контролю качества и корпоративной приемке в организациях-изготовителях и пр.) | - Предприятие-изготовитель и марка струбцины должны быть включены в «Перечень №1 МТР по сварочному производству, соответствующих требованиям ПАО «Газпром» и допущенных к применению на объектах Общества с рабочим давлением среды свыше 1,2 МПа (не входящие в Перечень групп МТР от 02.03.2022 №06-328 и Единый Реестр МТР ПАО «Газпром»). - В случае поставки струбцины, не применявшейся до настоящего времени в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», с целью проверки ее технических характеристик поставщик организует проведение полевых испытаний струбцины до заключения договора (при необходимости, определяемой Заказчиком на момент проведения процедуры маркетинговых исследований). - Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь, гарантийное обслуживание и ремонт струбцины. В случае отсутствия сервисного центра на территории Республики Беларусь и при наступлении гарантийных обязательств Поставщик должен организовать гарантийное обслуживание и ремонт струбцины на территории иного государства, обеспечить за свой счет ее доставку к месту гарантийного обслуживания и ремонта и возврат Заказчику. - Струбцина должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, изготовленной не ранее 2023 года в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя. |
| 3.10. документация и разрешения, требуемые для подтверждения соответствия товара требованиям законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром» (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение, ИНТЕРГАЗСЕРТ и др.) | - Паспорт (руководство по эксплуатации) на русском языке и др. документация согласно законодательству Республики Беларусь. - Сертификат соответствия системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ на продукцию (действующий). |
| 4. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения | В соответствии с заявками филиалов на 2024 год. |
| 5. Требования по гарантии закупаемого товара | Не менее 12 месяцев со дня поставки. |
| 6. Предполагаемые изготовители товаров | ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», РФ или аналог. |
| 7. Предполагаемые марки, модели | «Ж08А7984» или аналог. |
| 8. Код ОКПД2 | 25.73 или согласно информации поставщика или завода-изготовителя |